ОСТ 26-06-1426-87

УПЛОТНЕНИЯ ВАЛОВ НАСОСОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на уплотнения валов насосов назначения подкласса 36 3000 Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции и устанавливают их классификацию, форму и способ их обозначения.

Стандарт не распространяется на уплотнения валов специальных насосов для нефтедобычи.

- Условные обозначения уплотнений имеют две формы:

- Краткую форму, используемую в условном обозначении насоса,

- Полную форму, используемую при оформлении заказа на уплотнения.

- Классификация уплотнений по видам и типам и краткая форма их условного обозначения приведена в Табл. 1.

- Полная форма условного обозначения одинарных торцовых уплотнений включает в себя:

- условное обозначение типа торцового уплотнения;

- условное обозначение исполнения по специфическим конструктивным признакам;

- диаметр вала (втулки) на котором установлено уплотнение;

- условное обозначение исполнения по материалам деталей уплотнения;

- обозначение СТАНДАРТА на уплотнение.

Запись полной формы условного обозначения одинарных торцовых уплотнений должна

соответствовать схеме:

А) Условное обозначение типа торцового уплотнения состоит из:

- условного обозначения торцового уплотнения по назначению (группа уплотнения),- ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС в обозначении типа;

- условное обозначение сочетания основных конструктивных признаков торцового уплотнения,- ДВА ПОСЛЕДУЮЩИХ ЦИФРОВЫХ ИНДЕКСА в обозначении типа.

В зависимости от диапазона применимости по средам, торцовые уплотнения подразделяются

(Табл. 2) на уплотнения общего назначения для нейтральных и агрессивных сред (первые три группы), отличающихся параметрами нагруженности, и уплотнения для жидкостей с абразивными включениями, жидкостей криогенной техники и высокотемпературных, для которых параметры нагруженности не регламентируются.

Б) Условное обозначение исполнения уплотнения по специфическим конструктивным признакам (способ установки поджимног7о элемента, способ передачи момента трения, наличие вспомогательных элементов и т.д.), устанавливают по согласованию с разработчиком стандарта.

В) Условные обозначения исполнения торцового уплотнения по материалам деталей уплотнений составляются из индексов условного обозначения материалов пар трения (Табл. 6), где на первом месте стоит индекс материала вращающегося кольца, на втором – неподвижного, на третьем – индекс материала вторичного уплотнительного элемента (Табл. 7), на четвертом – индекс материала пружины (Табл. 6), на пятом – индекс материала остальных деталей уплотнения (Табл. 9).

Основные конструктивные признаки торцовых уплотнений и их условные обозначения приведены в Табл. 3.

Обозначение типа торцовых уплотнений.

Х   ХХ   Х   ХХХ   Х   Х   Х   Х   Х   ОСТ

Обозначение группы торцовых уплотнений (Т. 2)                                |

Обозначение сочетания основных  конструктивных признаков (Т4,5)     |

Обозначение исполнения по специфическим конструктивным признакам     |

Диаметр вала (втулки), где устанавливается торцовое уплотнение                           |

Обозначение                 | вращающееся кольцо (Т. 6)                                                           |

Исполнения                  |  неподвижное кольцо (Т.6)                                                                   |

По материалам             |  вторичного уплотнительного элемента (Т.7)                                           |

Деталей торцового      |   пружины (Т.8)                                           |                                                      |

Уплотнения                  |  остальных деталей уплотнения (Т.9)                                                                    |

Обозначение стандарта на уплотнение                                                                                                                 |

Табл. 1. Классификация уплотнений по видам и типам и краткая форма их условного обозначения.

| Вид уплотнения | Характеристика уплотнения и тип. | Краткая форма условного обозначения |
| --- | --- | --- |
|  | Низкой нагруженности, для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей (111, 112, 132, 152, и т. д.) | 1 |
|  | Средней нагруженности, для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей (211, 231, 251, и т. д.) | 2 |
|  | Высокой нагруженности, для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей (311, 331, 351, и т. д.) | 3 |
| ТОРЦОВЫЕ | Для жидкостей с абразивными включениями (542, 562, и т. д.) | 4 |
|  | Низкой нагруженности, для агрессивных жидкостей (113, 133, , и т.д) | 5 |
|  | Высокой нагруженности, для агрессивных жидкостей (313, 333 и т.д) | 6 |
|  | Для высокоагрессивных жидкостай (422 и т.д) | 7 |
|  | Одинарные | С |
| САЛЬНИКОВЫЕ | Двойные | СД |
|  | Промывочные | СП |
|  | Торцовые | ТС |
| МАНЖЕТНОЕ |  | М |
| ЩЕЛЕВОЕ |  | Щ |
| СТОЯНОЧНОЕ |  | СТ |

Табл. 2 Диапазон применимости по средам торцовых уплотнений.

| Группа торцовых уплотнений по | назначению | Давле ние жидкости, МПа | Окруж - ная ско рость, м/с | Теипература жидкости, °С | Концентрация твердых включений по объему, % | Условное обоз- наче- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для нейтральных и агрессивных | Низкой нагруженности | ≤ 1,0 | ≤25 | -40 ÷ +200 | ≤4,0 | 1 |
| жидкостей, не действующих разрушительно на металлические детали уплотнений | Средней нагруженности | ≤ 2,0 | ≤25 | -40 ÷ +200 | ≤4,0 | 2 |
|  | Высокой нагруженности | ≤ 8,0 | ≤25 | -40 ÷ +200 | ≤4,0 | 3 |
| Для высокоагрессивных жидкостей стоек металл. | в которых не | ≤ 0,3 | ≤25 | -40 ÷ +120 | ≤1,0 | 4 |
| Для жидкостей с абразивными | включениями | ≤ 0,5 | ≤15 | -40 ÷ +100 | ≤15,0 | 5 |
| Для криогенной техники и ратурных жидкостей | высокотемпе | ≤ 1,0 ≤5,0 | ≤15 ≤25 | -200÷ -40 +100÷ +400 | ≤0,1 | 6 |

Табл. 3 Конструктивные признаки торцовых уплотнений и их условные обозначения.

| Основные конструктивные | признаки торцового уплотнения | Условное обозначение основных конструктивных признаков уплотнения |
| --- | --- | --- |
| Поджимной | вращающийся | 1 |
| элемент | неподвижный | 2 |
|  | Централь- ! спиральная | 3 |
| Пружина | ная ! симметричная | 4 |
|  | Набор мелких пружин | 5 |
|  | Кольцо круглого сечения | 6 |
| Вторичный уплотнительный элемент | Кольцо не круглого сечения (конические кольца, манжеты и т. д. ) | 7 |
|  | Мембраны. сильфоны | 8 |
|  | Свободная (без обоймы или в обойме, но деформация обоймы не передается на кольцо) | 9 |
| Установка колец пар трения | Неразъемная ( в обойме, деформация обоймы передается на кольцо) | 10 |
|  | Смешанная (одно кольцо установлено свободно, другое неразъемным способом) | 11 |

Табл. 4. Конструктивное исполнение и условное обозначение  торцевых уплотнений по поджимному элементу и типу пружины (ВТОРОЙ ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС).

| Условное обозначение основных конструктивных | признаков (по Табл.3) | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Поджимной элемент | Пружины | сочетания |
|  | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 2 |
|  | 5 | 3 |
|  | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 5 |
|  | 5 | 6 |

Табл. 5. . Конструктивное исполнение и условное обозначение  торцевых уплотнений в сочетании с типом вторичного уплотнительного элемента к установке колец пар трения (ТРЕТИЙ ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС).

| Условные обозначения основных | конструктивных признаков | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Вторичный уплотнительный элемент | Установка колец пар трения | сочетания |
|  | 9 | 1 |
| 6 | 10 | 2 |
|  | 11 | 3 |
|  | 9 | 4 |
| 7 | 10 | 5 |
|  | 11 | 6 |
|  | 9 | 7 |
| 8 | 10 | 8 |
|  | 11 | 9 |

Табл. 6. Условное обозначение исполнения по материалу пар трения

| Материал пар трения | Условное обозначение исполнения по материалу пар трения |
| --- | --- |
| Графит ГАКК 30/63, ТУ48-20-114-81 | 1 |
| Графит ГАКК 60/25, ТУ48-20-114-81 | 2 |
| Графит АГ-1500-СО5, пропитанный сплавом олова и свинца ТУ48-20-3-77 | 3 |
| Графит ГАКК 55/40, ТУ48-20-114-81 | 4 |
| Фторопластовая композиция ФЧК 20, ТУ6-05-1413-76 | 5 |
| Сталь типа 95Х18, ГОСТ5632-72 | 6 |
| Керамика ЦМ-332, ТУ48-19-156-75 | 7 |
| Твердые сплавы на основе карбида вольфрама, ГОСТ3882-74 | 8 |

Табл. 7. Условное обозначение исполнения по материалу вторичных уплотнительных элементов.

| Материалы вторичных уплотнительных элементов. | Условное обозначение по материалу вторичных уплотнительных элементов. | Базовый представитель. |
| --- | --- | --- |
| На основе фторопласта | 1 | Фторопласт 4ПИ, ГОСТ 100007-80 |
| Резина на основе бутадиен-нитрильного каучука | 2 | Резина 3 826 с, ТУ38-005-1166-73 |
| Резина на основе этилен- пропиленового каучука. | 3 | Резина 51-1473, ТУ 38-405-301-76 |
| Резина на основе фторо-каучука. | 4 | Резина ИРП-1287, ТУ38-105-628-83 |

Табл. 8.Условное обозначение исполнения по материалу пружин.

| Материал пружин | Условное обозначение по материалу пружин |
| --- | --- |
| Сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ5632-72 | К |
| Сталь 10Х17Н13М2Т, ГОСТ5632-72 | Е |
| Сталь 06ХН28МДТ, ГОСТ5632-72, или Сплав 36НХТЮ, ГОСТ 14118-85 | И |

Табл. 9.Условное обозначение исполнения по материалу остальных деталей торцовых уплотнений

| Материалы остальных деталей торцовых уплотнений | Условное обозначение по материалу остальных деталей |
| --- | --- |
| Сплавы на медной основе | Б |
| Сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ5632-72 | К |
| Сталь 10Х17Н13М2Т, ГОСТ5632-72 | Е |
| Сталь 06ХН28МДТ, ГОСТ5632-72 | И |
| Титан и его сплавы. | Т |
| Полимерные материалы | П |

.

- Условные обозначения уплотнительных узлов, состоящих из двух и более уплотнений, составляются из условного обозначения уплотнения каждого вида, разделяемых дробной чертой, причем на первом месте стоит условное обозначение уплотнения контактирующее с перекачиваемой средой.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ.

А) Краткое обозначение одинарного торцового уплотнения типа 113 в условном обозначении насоса записывается индексом 5 (Табл. 1).

Б) Краткое обозначение двойного торцового уплотнения типа 562/132 в условном обозначении насоса записывается в виде индекса 41 (Табл. 1).

В) Полная форма условного обозначения одинарного торцового уплотнения:

153.2.070.441ИИ

Индекс 1- уплотнение принадлежит к уплотнениям общего назначения, низкой нагруженности;

Индекс 53 – это определенное сочетание основных конструктивных признаков уплотнения, а именно – подвижный элемент вращающийся, используется набор мелких пружин, вторичный уплотнительный элемент конической формы, установка колец пар трения свободная (Табл.4,5).

Индекс 2 – специфическим конструктивным признаком является наличие насосного элемента на вращающейся части уплотнения.

Индекс 070 – диаметр вала (мм.), на котором установлено торцовое уплотнение.

Индекс 44 -  вращающееся и неподвижное кольцо выполнены из графита ГАКК55/40.

Индекс 1 – вторичный уплотнительный элемент выполнен из фторопласта.

Индекс ИИ – пружина и остальные детали торцового уплотнения выполнены из стали 06ХН28МДТ.

Г) Полное обозначение двойного торцового уплотнения:

231/231.040.443 КК

Индекс 231/231 – уплотнение составлено из двух одинарных уплотнений типа 231 (для нейтральных и агрессивных сред, средней нагруженности «2», сочетание основных конструктивных признаков «31» )

Индекс 040 – диаметр вала на которую установлено торцовое уплотнение, мм.

Индекс 44 – вращающееся и неподвижные кольца выполнены из графита ГАКК 55/40.

Индекс 3 – вторичный уплотнительный элемент выполнен из резины на основе этилен-пропиленового каучука.

Индекс КК – пружина и остальные детали уплотнения выполнены из стали 12Х18Н10Т.

Ссылочные материалы

ГОСТ3882-74

ГОСТ5632-72

ГОСТ8752-79

ГОСТ10007-80

ГОСТ14118-85

ТУ6-05-1413-76

ТУ38-005-1166-73

ТУ38-105-628-83

ТУ38-405-301-76

ТУ48-19-156-75

ТУ48-20-3-77

ТУ48-20-114-81