Таблица соотношений единиц измерения давления

| Единицы | бар | мбар | КПа | psi (фунт/дюйм2) | фут вод.ст. | дюйм вод.ст. | мм рт.ст. | дюйм рт.ст. | кг/см2 | атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бар | - | 1000 | 100 | 14,5038 | 33,4553 | 401,463 | 750,064 | 29,53 | 1,01972 | 0,98692 |
| 1 мбар | 0,001 | - | 0,1 | 0,0145 | 0,03346 | 0,40146 | 0,75006 | 0,02953 | 0,00102 | 0,00099 |
| 1 КПа | 0,01 | 10 | - | 0,14504 | 0,33455 | 4,01463 | 7,50064 | 0,2953 | 0,0102 | 0,00987 |
| 1 psi | 0,06895 | 68,9476 | 6,89476 | - | 2,30666 | 27,6799 | 51,7151 | 2,03602 | 0,07031 | 0,06805 |
| 1 фут вод.ст. | 0,02989 | 29,8907 | 2,98907 | 0,43353 | - | 12 | 22,4199 | 0,88267 | 0,03048 | 0,0295 |
| 1 дюйм вод.ст | 0,00249 | 2,49089 | 0,24909 | 0,03613 | 0,08333 | - | 1,86833 | 0,07356 | 0,00254 | 0,00246 |
| 1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,33322 | 0,13332 | 0,01934 | 0,0466 | 0,53524 | - | 0,03937 | 0,00136 | 0,00132 |
| 1 дюйм рт.ст. | 0,03386 | 33,8639 | 3,38639 | 0,49115 | 1,13293 | 13,5951 | 25,4 | - | 0,03453 | 0,03342 |
| 1 кг/см2 | 0,98067 | 980,665 | 98,0665 | 14,2233 | 32,8084 | 393,701 | 735,561 | 28,959 | - | 0,96784 |
| 1 атм | 1,01325 | 1013,25 | 101,325 | 14,696 | 33,8985 | 406,782 | 760 | 29,9213 | 1,03323 | - |